电梯维护保养服务要求

- 维护保养电梯资料：

| 设备 名称 | 制造单位 （型号） | 额定 载重量(KG) | 额定 速度(m/s) | 层站 层门 | 发证日期 | 使用证 编号 | 注册编号 | 自编号 | 安装 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘客 电梯 | 康力电梯 （KLW/1600kg/1.0m/s) | 1600 | 1.0 | 4层 4站 4门 | 2021-5-31 | 梯11川B01301(21) | 311010041 20210045421 | 西-1 | 西区 办公楼 |

二、电梯维护保养服务要求：

（一）服务期期限：2025年5月20日零时至2027年12月21日24时。服务期内合同实行一年一签。

（二）在确保电梯安全运行的前提下保证电梯正常运行。

（三）在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养及维修成本。

（四）日常维护保养及维修应遵守的标准：

1.《中华人民共和国特种设备安全法》

2. TSG T5001-2009《电梯使用管理与维修保养规则》等国家最新标准；

3.电梯安装使用维护说明书；

4.电梯维护保养合同。

三、维护保养单位的义务：

（一）维护保养单位须提供国家颁发在有效期内的相应资质，并提供具有相应资质的维保、维修人员的姓名、通迅号码和有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

- （二）维修、维保作业时，须有2人及以上持证人员在场，方可作业。

（三）提供电梯维保单位24 小时应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对一般常见故障要求在60分钟内排除，对特殊故障应在普遍认可的合理时间内解决，不得拖拉。

（四）提供标准维护保养，免费提供200元以下的常用电梯零配件。并向电梯使用单位提供《免费电梯零配件以及需付费的电梯零配件费用清单》。对更换下来的废旧电梯材料由电梯使用单位处置。

（五）在维修、维保作业中，发现安全隐患，需及时告知甲方，并立即维修、处理，不得短接各部位的安全连锁装置。

（六）在维保有效期内时，负责电梯机房、轿顶、对重、井道、底坑及层门门套等部位的清洁卫生，保证轿厢照明和风扇的有效和清洁。

（七）电梯维保单位在为使用单位电梯实施维修、维保作业时，因自身原因造成的人员伤害及财产损失，有电梯维保单位自行全部负责，电梯使用单位不承担任何责任。

（八）电梯维保单位协助电梯使用单位办理《电梯安全年检》相关手续，年检结论必须为“合格”，并取得《电梯使用标志》。

（九）电梯维保单位协助使用单位建立完善安全技术档案；每年为使用单位电梯司机做1至2次电梯专业知识讲座和应急处置培训。

四、使用单位的权利：

使用单位有监督电梯维保单位依照国家最新法律、规范以及《电梯维护保养合同》履行维护保养的权利，对违反合同约定，拒不整改，使用单位可提前一个月以书面形式终止合同，造成人身、财产损失的，可追加必要赔偿。

备注：如有疑问请与漆老师13990055617联系